REPUBLIQUE DU CAMEROUN 	REPUBLIC OF CAMEROON    PAIX TRAVAIL -PATRIE                                                          PEACE-WORK-FATHERLAND

*******	           *******

MINISTERE DE	     MINISTRY OF HIGHER

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 	      EDUCATION

SAINT- JEROME POLYTECHNIQUE

SAINT JEROME POLYTECHNIC

TP DE GENIE LOGICIEL

GROUPE  5 : SYTEME DE SIMULATION DE POMPE A INSULINE

PARTICIPANTS

| NOMS | MATRICULES |
| --- | --- |
| MPOPO ANTOINE | UN23P006SJ |
| NANA NTEUGA ESPERANCE | UN23P028SJ |
| NANMEGNI ORLIN CABREL | UN23O46SJ |
| NGANDI NDJANDJA CECILE DARLYNE | UN23P012SJ |
| SIGNE NDE ASTRID | UN23P007SJ |

Table of Contents

1. MANUEL UTILISATEUR	3

1.1 Introduction	3

1.1.1 Objet du système	3

1.1.2 Avertissements importants	3

1.2 Fonctionnalités principales	3

1.2.1 Gestion des utilisateurs	3

1.2.2 Surveillance glycémique	3

1.2.3 Calcul d'insuline	4

1.2.4 Simulation d'injection	4

1.3 Installation rapide	4

1.3.1 Matériel requis	4

1.3.2 Connexions	4

1.4 Utilisation de l'interface web	5

1.4.1 Connexion	5

1.4.2 Inscription	5

1.4.3 Tableau de bord	5

1.4.4 Processus d'injection	5

1.5 Dépannage	6

1.5.1 Problèmes courants	6

1.5.2 Réinitialisation	6

2. CAHIER DES CHARGES	6

2.1 Contexte et objectifs	6

2.1.1 Contexte	6

2.1.2 Objectifs pédagogiques	6

2.2 Exigences fonctionnelles	7

2.3 Exigences non fonctionnelles	7

2.4 Contraintes techniques	8

2.4.1 Matériel	8

2.4.2 Logiciel	8

2.5 Livrables	8

2.5.1 Code source	8

2.5.2 Documentation	8

3. GUIDE D'INSTALLATION	9

3.1 Prérequis	9

3.1.1 Matériel nécessaire	9

3.1.2 Logiciels nécessaires	9

3.2 Installation du matériel	9

3.2.1 Schéma de câblage	9

3.3 Installation du logiciel	10

3.3.2 Téléverser le code	10

3.3.3 Configuration WiFi	11

3.4 Démarrage du système	11

3.4.1 Première exécution	11

3.4.2 Messages attendus	11

3.5 Tests et validation	12

3.5.1 Tests unitaires	12

3.5.2 Scénarios de test	12

4. JOURNAL DE MODIFICATIONS	12

4.1 Format d'enregistrement	12

4.2 Historique des versions	13

4.3 Version actuelle : 2.2.0	14

4.4 Roadmap future	14

5. DOCUMENTATION TECHNIQUE	15

5.1.1 Vue d'ensemble	15

5.1.2 Composants logiciels	16

5.2 Détails techniques	16

5.2.1 Matériel utilisé	16

5.2.2 Calibration ADC	17

5.3 Algorithmes clés	18

5.3.1 Algorithme de calcul d'insuline	18

# 1. MANUEL UTILISATEUR

## 1.1 Introduction

Le manuel utilisateur a pour objectif de guider pas à pas l’étudiant ou l’utilisateur dans la prise en main du système de simulation de pompe a insuline base sur ESP32. Il décrit les fonctionnalités principales, les étapes d’installation, ainsi que l’utilisation de l’interface web.

Ce document fournit les informations essentielles pour comprendre le fonctionnement du simulateur : gestion des utilisateurs, lecture simulée de la glycémie, calcul automatique des doses d’insuline et simulation d’injection. Il précise également les avertissements importants afin de rappeler que le système est strictement pédagogique et ne doit en aucun cas être utilise dans un cadre médical réel.

En résume, cette partie constitue un guide pratique permettant d’assurer une utilisation correcte, sécurisée et efficace de simulateur dans un contexte d’apprentissage.

### 1.1.1 Objet du système

Ce système est une simulation éducative d'un glucomètre et d'une pompe à insuline basée sur ESP32. Il permet de :

- Simuler la mesure de la glycémie via un potentiomètre

- Calculer les doses d'insuline recommandées

- Simuler l'injection d'insuline via une interface web

- Gérer plusieurs utilisateurs avec authentification

### 1.1.2 Avertissements importants

ATTENTION : CE SYSTÈME EST UNE SIMULATION

- Ne pas utiliser pour un traitement médical réel

- Les valeurs sont simulées et non calibrées

- L'injection simulée n'administre aucune substance

## 1.2 Fonctionnalités principales

### 1.2.1 Gestion des utilisateurs

- Inscription avec nom, email, âge, poids

- Connexion sécurisée par session

- Historique des injections par utilisateur

### 1.2.2 Surveillance glycémique

- Lecture simulée de glycémie (20-400 mg/dL)

- Catégorisation automatique :

- Hypoglycémie (< 70 mg/dL)

- Normal (70-140 mg/dL)

- Élevé (140-200 mg/dL)

- Hyperglycémie (> 200 mg/dL)

### 1.2.3 Calcul d'insuline

- Formule : Dose = (Glycémie - Cible) / Sensibilité

- Paramètres ajustables :

- Glycémie cible : 100 mg/dL

- Sensibilité : 50 mg/dL par unité

- Dose maximale : 10 unités

### 1.2.4 Simulation d'injection

- Contrôle d'un relais (simulation pompe)

- Vitesse d'injection : 0.1 unités/sec

- Suivi en temps réel de la progression

- Historique des injections

## 1.3 Installation rapide

### 1.3.1 Matériel requis

- ESP32 avec Micro Python

- Potentiomètre 10kΩ (GPIO 34)

- Relais 5V (GPIO 10)

- LED témoin (GPIO 2)

- Alimentation USB 5V

### 1.3.2 Connexions

Potentiomètre → ESP32

GND → GND

Signal → GPIO 34

VCC → 3.3V

Relais → ESP32

IN → GPIO 10

VCC → 5V

GND → GND

LED → GPIO 2 (interne)

## 1.4 Utilisation de l'interface web

### 1.4.1 Connexion

- Ouvrir un navigateur web

- Entrer l'adresse IP de l'ESP32

- Page d'accueil : système d'authentification

- Onglets :

  - Connexion : Pour les utilisateurs existants

  - Inscription : Pour nouveaux utilisateurs

### 1.4.2 Inscription

Renseigner :

- Nom d'utilisateur (min. 3 caractères)

- Email valide

- Mot de passe (min. 6 caractères)

- Âge (1-120 ans)

- Poids (20-300 kg)

### 1.4.3 Tableau de bord

Après connexion, affichage de :

- Glycémie actuelle : Valeur avec statut couleur

- Dose recommandée : Calcul automatique

- Contrôle pompe : Boutons d'injection

- Informations patientes : Données enregistrées

### 1.4.4 Processus d'injection

Étape 1 : Vérifier la dose recommandée

Étape 2 : Cliquer sur "Injecter"

Étape 3 : Confirmer la dose

Étape 4 : Surveillance en temps réel

Étape 5 : Arrêt manuel ou automatique

## 1.5 Dépannage

### 1.5.1 Problèmes courants

- Symptôme Cause probable Solution

- Page web inaccessible Wifi non connecté Vérifier les logs série

- Dose calculée à 0 Potentiomètre défectueux Tester avec multimètre

- Relais ne s'active pas GPIO mal configuré Vérifier câblage

- Session expirée Inactivité prolongée Se reconnecter

### 1.5.2 Réinitialisation

- Logicielle : Redémarrer l'ESP32

- Utilisateurs : Supprimer users. Json

- Complète : Reflasher le microprogramme

# 2. CAHIER DES CHARGES

## 2.1 Contexte et objectifs

### 2.1.1 Contexte

Développement d'un système éducatif simulant le fonctionnement d'une pompe à insuline pour :

- L'enseignement du génie biomédical

- La démonstration des concepts d'insulinothérapie

- L'apprentissage de la programmation embarquée avec interface web

### 2.1.2 Objectifs pédagogiques

- Comprendre le principe de mesure de la glycémie

- Apprendre le calcul des doses d'insuline

- Simuler le contrôle d'une pompe à insuline

- Développer une interface web sécurisée

## 2.2 Exigences fonctionnelles

EF1 : Gestion des utilisateurs

- EF1.1 : Inscription avec validation des données

- EF1.2 : Authentification par session

- EF1.3 : Stockage persistant (JSON)

- EF1.4 : Historique par utilisateur

EF2 : Simulation glycémique

- EF2.1 : Lecture potentiomètre (20-400 mg/dL)

- EF2.2 : Stabilisation des valeurs

- EF2.3 : Catégorisation automatique

- EF2.4 : Affichage temps réel

EF3 : Calcul d'insuline

- EF3.1 : Formule médicale simplifiée

- EF3.2 : Limitation des doses (0-10 UI)

- EF3.3 : Recommandations contextuelles

- EF3.4 : Paramètres ajustables

EF4 : Simulation d'injection

- EF4.1 : Contrôle relais GPIO

- EF4.2 : Vitesse programmable (0.1 UI/s)

- EF4.3 : Suivi progression

- EF4.4 : Arrêt manuel/automatique

## 2.3 Exigences non fonctionnelles

ENF1 : Performance

- Temps réponse interface : < 500ms

- Mise à jour glycémie : 10 échantillons/lecture

- Stabilité serveur : 24h/24

ENF2 : Sécurité

- Authentification obligatoire

- Validation des entrées

- Sessions uniques

- Pas d'injection réelle

ENF3 : Interface utilisateur

- Accessible sur mobile/desktop

- Feedback visuel immédiat

- Navigation intuitive

- Messages en français

## 2.4 Contraintes techniques

### 2.4.1 Matériel

Microcontrôleur : ESP32 (modèle quelconque)

Mémoire :

- Flash : Min. 4MB

- RAM : Min. 520KB

Périphériques :

- ADC 12-bit (potentiomètre)

- GPIO digital (relais, LED)

- Wifi intégré

### 2.4.2 Logiciel

Langage : Micro Python 1.19+

Bibliothèques :

- Network, socket, time, json

- Machine (Pin, ADC, Timer)

Système : Bare metal (pas d'OS)

## 2.5 Livrables

### 2.5.1 Code source

- Fichier principal (main.py)

- Documentation intégrée

- Exemples de configuration

### 2.5.2 Documentation

- Manuel utilisateur

- Guide d'installation

- Documentation technique

- Schémas de câble

# 3. GUIDE D'INSTALLATION

## 3.1 Prérequis

### 3.1.1 Matériel nécessaire

| Quantité Composants | Spécifications |
| --- | --- |
| ESP32 Dev Board | 4MB Flash, WIFI intégré |
| Potentiomètre linéaire 10kΩ B10K | 3 broches |
| Module relais 5V | Optocouplé, 10A |
| LED (optionnelle) | Pour indicateur GPIO 2 |
| Breadboard | Pour prototypage |
| Câbles jumper | Mâle-mâle, mâle-femelle |
| Alimentation USB | Câble USB-A vers Micro-USB |

### 3.1.2 Logiciels nécessaires

- Thonny IDE (ou équivalent)

- Micro Python firmware pour ESP32

- Driver CP210x/CH340 (si nécessaire)

- Navigateur web moderne

## 3.2 Installation du matériel

### 3.2.1 Schéma de câblage

ESP32 GPIO 34 ────────┐

├─ Potentiomètre Signal

ESP32 3.3V    ────────┤

├─ Potentiomètre VCC

ESP32 GND     ────────┘ Potentiomètre GND

ESP32 GPIO 10 ────────┐

├─ Relais IN

ESP32 5V      ────────┤

├─ Relais VCC

ESP32 GND     ────────┘ Relais GND

ESP32 GPIO 2 ────────┐

├─ LED + (avec résistance 220Ω)

ESP32 GND     ────────┘ LED -

## 3.3 Installation du logiciel

3.3.1 Flasher Micro Python

bash

Avec esptool.py

esptool.py --chip esp32 --port COM3 erase_flash

esptool.py --chip esp32 --port COM3 write_flash -z 0x1000 microPython.bin

### 3.3.2 Téléverser le code

Python

Via Thonny :

1. Ouvrir Thonny

2. Sélectionner l'ESP32 (Tools → Options → Interpréter)

3. Ouvrir le fichier main.py

4. Modifier les paramètres Wifi

5. Enregistrer sur l'ESP32 (Ctrl+S)

### 3.3.3 Configuration Wifi

Modifier les lignes :

Python

SSID = "votre_SSID"

PASSWORD = "votre_mot_de_passe"

## 3.4 Démarrage du système

### 3.4.1 Première exécution

- Brancher l'ESP32 via USB

- Ouvrir le moniteur série (115200 bauds)

- Observer les messages de démarrage

- Attendre la connexion Wifi

- Noter l'adresse IP affichée

### 3.4.2 Messages attendus

==================================================

🏥 GLUCOMÈTRE ESP32 - Micro Python

💉 Système Sécurisé avec Authentification

==================================================

📡 Configuration Wifi...

📶 Connexion à 'votre_SSID'...

✅ CONNECTÉ !

🌐 IP: 192.168.x.x

🔗 URL: http://192.168.x.x

## 3.5 Tests et validation

### 3.5.1 Tests unitaires

Python

Tests recommandés:

def test_read_glucose ():

Vérifier plage 20-400 mg/dL

Def test_calculate_insulin () :

Vérifier formules et limites

Def test_authentication () :

Tester inscription/connexion

### 3.5.2 Scénarios de test

Scenario 1 : Utilisation normale

Inscription → Connexion → Mesure → Injection

Scenario 2 : Erreurs réseau

- Déconnexion Wifi pendant opération

- Rétablissement automatique

Scenario 3 : Données extrêmes

- Potentiomètre min/max

- Calcul doses limites

# 4. JOURNAL DE MODIFICATIONS

## 4.1 Format d'enregistrement

Version : X.Y.Z

Date : JJ/MM/AAAA

Auteur : Nom de l'auteur

Type: [FEATURE|FIX|REFACTOR|DOC]

Tickets : Numéro (si applicable)

## 4.2 Historique des versions

Version 2.0.0 (JJ/MM/AAAA)

Auteur : [Auteur initial]

Type : FEATURE

Description : Version complète avec interface web et authentification

Nouvelles fonctionnalités :

- Système d'authentification utilisateur

- Interface web responsive

- Simulation injection avec relais

- Calcul dose d'insuline

- Stockage persistant JSON

Fichiers créés :

- main.py : Code principal complet

- Users. Json : Structure données utilisateurs

Version 2.0.1 (JJ/MM/AAAA)

Correctifs :

1. 001 : Stabilisation lecture glycémie

- Ajout moyennage 10 échantillons

- Seuil de stabilité 5 mg/dL

- Réduction du bruit

2. 002 : Gestion sessions améliorée

- Timeout sessions implémenté

- Protection contre les collisions

- Nettoyage sessions expirées

Version 2.1.0 (JJ/MM/AAAA)

Auteur : [Nom développeur]

Type : FEATURE

Tickets : 003

Nouvelles fonctionnalités :

1. 003 : Historique des injections

- Enregistrement timestamp

- Stockage dose et durée

- Association par utilisateur

2. Interface améliorée

- Barre de progression injection

- Indicateur état pompe

- Messages d'alerte contextuels

## 4.3 Version actuelle : 2.2.0

Statistiques du projet :

Lignes de code : ~600

Fichiers : 2 (main.py, users. Json)

Fonctions : 25

Classes : 0 (programmation procédurale)

Commentaires : 30% du code

## 4.4 Roadmap future

Version 3.0.0 (Planifiée)

Objectif : Professionnalisation système

Fonctionnalités prévues :

- Interface administrateur

- Export données (CSV, PDF)

- Graphiques historiques

- Notifications push

- API externe sécurisée

# 5. DOCUMENTATION TECHNIQUE

5.1 Architecture système

### 5.1.1 Vue d'ensemble

┌─────────────────────────────────────┐

│         COUCHE APPLICATION          │

│ Interface Web + Logique Métier     │

└───────────────┬─────────────────────┘

│

┌───────────────▼─────────────────────┐

│         COUCHE SERVICES             │

│ Wifi, Serveur HTTP, API, Sessions │

└───────────────┬─────────────────────┘

│

┌───────────────▼─────────────────────┐

│         COUCHE MATÉRIELLE           │

│ GPIO, ADC, Timer, Contrôle Relais │

└───────────────┬─────────────────────┘

│

┌───────────────▼─────────────────────┐

│         MATÉRIEL ESP32              │

│ Processeur, Mémoire, Périphériques │

└─────────────────────────────────────┘

### 5.1.2 Composants logiciels

main.py

├── Configuration (lignes 1-20)

├── Déclarations matérielles (lignes 22-35)

├── Variables globales (lignes 37-55)

├── Gestion utilisateurs (lignes 57-130)

├── Fonctions Wifi (lignes 132-180)

├── Fonctions médicales (lignes 182-280)

├── Fonctions injection (lignes 282-380)

├── Interface web (lignes 382-800)

├── Serveur HTTP (lignes 802-1050)

└── Programme principal (lignes 1052-1080)

## 5.2 Détails techniques

### 5.2.1 Matériel utilisé

- ESP32

Modèle : Generic ESP32 Dev Module

CPU : Xtensa LX6 dual-core 240MHz

Flash : 4MB (utilisé : 1.2MB)

RAM : 520KB (utilisé : 380KB)

GPIO : 34 pins utilisables

ADC : 12-bit, 0-3.3V

Wifi : 2.4GHz 802.11 b/g/n

Les périphériques externes sont les suivantes :

- Potentiomètre :

Type : B10K linéaire

Plage : 0-10kΩ

Connexion : ADC1_CH6 (GPIO 34)

Résolution : 12 bits (0-4095)

- Relais :

Module : Songle SRD-05VDC-SL-C

Tension : 5VDC

Courant : 10A/250VAC

GPIO : 10

Optocouplé : Oui

- LED :

Interne : GPIO 2

Externe : Optionnelle avec résistance 220Ω

### 5.2.2 Calibration ADC

Python

Conversion ADC → Glycémie (mg/dL)

adc_value = potentiometre. read () 0-4095

glucose = (adc_value / 4095) * 380 + 20

Glucose = round (glucose / 10) * 10   Arrondi à 10

Facteurs de calibration :

4095 → 400 mg/dL (maximum)

0    → 20 mg/dL (minimum)

Résolution : ~0.093 mg/dL par point ADC

## 5.3 Algorithmes clés

### 5.3.1 Algorithme de calcul d'insuline

Python

Def calculate_insulin_dose(glucose) :

Formule simplifiée

if glucose <= 140 :

return 0.0, "Aucune insuline nécessaire"

dose = (glucose - TARGET_GLUCOSE) / INSULIN_SENSITIVITY

dose = round (dose * 2) / 2   Arrondi à 0.5 UI

Limitation sécurité

if dose > 10:

return 10.0

Photo du câblage sur Proteus